PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa instalacji wody na działce nr 62

ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr 62 obr. 0002 Złotoryja, jedn. ewid. 022602_1 Złotoryja INWESTOR	:	Rodzinne Ogrody Działkowe im. "Lena" Złotoryja

ADRES INWESTORA	:		ul. Górnicza, 59-500 Złotoryja BRANŻA	:	sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :	Joanna Kupiec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Bartłomiej Dąbrowski DATA OPRACOWANIA	:	27.06.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

NINIEJSZY PRZEDMIAR STANOWI ELEMENT POMOCNICZY DO OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI. MOŻE ON BYĆ ROZPATRYWANY TYLKO W POŁĄCZENIU Z PROJEKTEM. UŻYTY NUMER PODSTAWY POZYCJI (KNR, … ) NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO NARZUCENIA TECHNOLOGI ROBÓT W ODERWANIU OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE.

PRZYSZŁY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK W KOSZTORYSIE OFERTOWYM ZAMIEŚCIĆ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROJEKTEM, ORAZ O DOKONANIU KONTROLI OBMIARÓW.

DZIAŁKI -SEKTOR 3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor I |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instalacja wody |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 840.60*0.30*0.60 3.00*0.60*0.90 1.20*1.20*1.00 | m3 m3 m3 m3 | 151.31 1.62 1.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154.37 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0310-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- rociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 20.60*0.30*0.70 190.00*0.30*0.70 43.80*0.30*0.70 | m3 m3 m3 m3 | 4.33 39.90 9.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.43 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-01 0310-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- rociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m - pogłebienie wykopu 840.60*0.30*0.10 3.00*0.60*0.10 | m3 m3 m3 | 25.22 0.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.40 |
| 4 d.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (905.00+190.00)*0.30 | m2 m2 | 328.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 328.50 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-18 0109-01 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm 905.00+78.70 | m m | 983.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 983.70 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-18 0808-01 analogia | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 25 mm Przedmiar dodatkowy 1 190.00 | m przy- łącz. m | 190.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.00 |
| 7 d.1 | KNR – W 2 – 18 0517-01 analogia | Studzienki odwadniające DN600 | Szt. Szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 8 d.1 | KNR – W 2 15 0132-01 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm- zawór spustowy DN15 | Szt | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 9 d.1 | KNR 2-18 0501-01 obsypka | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - 6 cm 905.00*0.20 | m2 m2 | 181.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.00 |
| 10 d.1 | KNR 2-18 0501-01 obsypka | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - 3 cm 190.00*0.20[ | m2 m2 | 38.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.00 |
| 11 d.1 | KNR 2-18 0501-01 zasypka | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (905.00+180.00)*0.30 | m2 m2 | 328.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 328.50 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-18 0801-01 analogia | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki De63/De63/63 8 | kpl. kpl. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-18 0801-01 analogia | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki De63/63/De25 59 | kpl. kpl. | 59.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.00 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-18 0527-01 analogia | Wpięcie do istniejącej studni + przejście szczelne 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-19 0102-01 analogia | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - oznakowanie trasy wodociągu 905.00+190.00 | m m | 1095.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1095.00 |
| 16 d.1 | KNR 2-18 0802-01 analogia | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm 1 | prob. prob. | 1.00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 17 d.1 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm 6 | odc.20 0m odc.20 0m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 18 d.1 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 840.60*.0.30*0.70 3.00*0.60*0.90 1.2081.20*1.00 A (suma częściowa) -(840.60*0.30*0.10) -(840.60*0.30*0.06) -(840.60*0.30*0.10) -(3.14*0.30*0.30*0.70)*3 -(0.60*0.60*0.20)*3 | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 176.53 1.62 1.44 --------------- 179.59 -25.59 -15.13 -25.22 -0.59 -0.22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.21 |
| 19 d.1 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i sze- rokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - zasypanie wykopów o szer. 0,30 m 254.40*0.30*0.70 A (suma częściowa) -(254.40*0.30*0.10) -(254.40*0.30*0.03) -(254.40*0.30*0.10) | m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 53.42 --------------- 53.42 -7.63 -2.29 -7.63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.87 |
| 2 |  | Roboty transportowe i porządkowe |  |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- łość do 1 km (154.37+53.43+25.40)-(123.21+35.87) | m3 m3 | 84.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.12 |